Ausschreibung

Löschwasserbarriere / Störfallbarriere:

einseitig drehbar, Baukastensystem

– System BLOBEL oder gleichwertig –

Typ BED

(Montage in oder außerhalb der Laibung)

Der Sperrkörper der Auslaufsperre steht in Ruhe senkrecht und gesichert im Drehgelenk neben der Gebäudeöffnung. Im Bedarfsfall wird die Sicherung per Hand entriegelt, der Sperrkörper heruntergeklappt und arretiert.

- Trapezförmiger Sperrkörper aus geschlossenem Aluminium-Hohlkammerprofil (Mindestwandstärke t = 4 mm), mit ergonomischem Aluminium-Griff

- Die Dreh- und Spannvorrichtung ist festmontiert, Positionen sind frei waehlbar

- Anpressdruck des Spannhebels einstellbar

- Abdichtung zur Wand mittels variabler Stahlwinkel

- Sperrkörper mit extrem anpassungsfähiger BLOBEL-Spezialdichtung, alterungs- und medienbeständig

- Standardfarbe RAL 3020/Verkehrsrot (andere Farben auf Anfrage)

- Je nach Barrierengröße auch mit Gaszugfedern bzw. Handkurbeln zur Gewichtskompensation, gemäß UVV

- Baukastensystem, Vollautomatik kann nachgerüstet werden

- Einfache Handhabung

- Produziert in Anlehnung an, LGA, TÜV / VdS-Richtlinien

- TÜV - geprüft

Maße:

Standardhöhe 100–1000 mm

Standardlänge bis 6000 mm

(andere Maße auf Anfrage)

Für Ihre Anfrage bitte folgende Daten eintragen:

Gewünschte Barrierenhöhe (BH) ..........................................mm

Gewünschte Lichte Weite (LW) ............................................mm

Sonstiges: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................