Ausschreibung

Löschwasserbarriere / Störfallbarriere:

Tür-Prinzip

– System BLOBEL oder gleichwertig –

Typ BHS-M

(Montage in oder außerhalb der Laibung)

Die Auslaufsperre steht in Ruhe wie eine offene Tür neben der Öffnung horizontal an der Wand. Im Bedarfsfall wird der Sperrkörper wie eine Tür manuell geschlossen und per Spannhebel verriegelt.

- Rechteckiger Sperrkörper aus geschlossenem Aluminium-Hohlkammerprofil (Mindestwandstärke t = 4 mm), mit ergonomischem Aluminium-Griff

- Die Dreh- und Spannvorrichtung ist fest montiert, Positionen sind frei wählbar

- Extrem anpassungsfähige BLOBEL-Spezialdichtung, passend für die jeweiligen Bodengegebenheiten: im Regelfall am Bodenanschlag (betretbar, UVV-konform), in Sonderfällen am Sperrkörper angebracht

- Dichtung alterungs- und medienbeständig

- Anpressdruck des Spannhebels einstellbar

- Aufnahmeelemente, Spezialdichtungen und Sperrkörper hoch chemikalienresistent

- Standardfarbe RAL 3020/Verkehrsrot (andere Farben auf Anfrage)

- Geeignet für alle Untergründe; speziell für schwierige Böden, Bodenstufen oder Betonkanten

- Produziert in Anlehnung an, LGA, TÜV / VdS-Richtlinien

- TÜV - geprüft

Maße:

Standardhöhe 300–1000 mm

Standardlänge bis 5000 mm

(andere Maße auf Anfrage)

Für Ihre Anfrage bitte folgende Daten eintragen:

Gewünschte Barrierenhöhe (BH) ..........................................mm

Gewünschte Lichte Weite (LW) ............................................mm

Sonstiges: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................