Ausschreibung

Löschwasserbarriere / Störfallbarriere:

steckbar, stapelbar,

mit variablen Elementhöhen

- System BLOBEL oder gleichwertig -

Typ BTL-SB-Vario

Montage in oder außerhalb der Laibung

Die Sperrkörper des Steckschotts werden im Bedarfsfall aus ihrer Wandhalterung genommen und per Hand vertikal in die fest installierten Aufnahmen eingesetzt. Bedarfsgerechte Stauhöhe, manuelle Verriegelung.

- Rechteckige Sperrkörper aus geschlossenem Aluminium-Hohlkammerprofil (Mindestwandstärke t = 4 mm), mit ergonomischen Aluminium-Tragegriffen

- Höhe der Barriere durch unterschiedlich hohe Steckelemente flexibel

- Unterstes Barrierenelement mit extrem anpassungsfähiger BLOBEL-Spezialdichtung

- Alle anderen Sperrkörper mit leicht komprimierbarer Dichtung

- Fest montierte Aufnahmen in U-Profil mit vertikaler Dichtung

- Dichtung alterungs- und medienbeständig

- Pro Sperrelement zwei Spannhebel (mit 2-Punkt- oder 4-Punkt-Verriegelung) zum Anpressen, Spannkraft einstellbar

- Aufnahmen, Spezialdichtungen und Steckelemente hoch chemikalienresistent

- Platzsparende Wandhalterungen zur Sperrkörperlagerung inklusive

- Standardfarbe RAL 3020/Verkehrsrot

(andere Farben auf Anfrage)

- Einfache Handhabung der Steckbarriere durch leichte Einzelelemente

- Bedarfsgerechte Stauhöhe durch einzeln stapelbare Sperrkörper verschiedener Höhen

- Produziert in Anlehnung an, LGA, TÜV / VdS-Richtlinien

- TÜV - geprüft

Maße:

Standardhöhe 200–2000 mm

Standardlänge bis 6000 mm

(andere Maße auf Anfrage)

Für Ihre Anfrage bitte folgende Daten eintragen:

Gewünschte Barrierenhöhe (BH) ..........................................mm

Gewünschte Lichte Weite (LW) ............................................mm

Sonstiges: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................