Ausschreibung

Löschwasserbarriere / Störfallbarriere:

steckbar, variable Elementhöhen

- System BLOBEL oder gleichwertig -

Typ BTL-SB

Montage in oder außerhalb der Laibung

Die Sperrkörper des Steckschotts werden im Bedarfsfall aus ihrer Wandhalterung genommen und per Hand vertikal in die fest installierten Aufnahmen eingesetzt. Bedarfsgerechte Stauhöhe, manuelle Verriegelung.

- Rechteckige Sperrkörper aus geschlossenem Aluminium-Hohlkammerprofil (Mindestwandstärke t = 4 mm), mit ergonomischen Aluminium-Tragegriffen

- Bedarfsgerechte Barrierenhöhe, da Steckelemente unterschiedlicher Höhe flexibel kombinierbar (200, 250 oder 300 mm)

- Unterster Sperrkörper mit extrem anpassungsfähiger BLOBEL-Spezialdichtung

- Alle anderen Stapelelemente mit leicht komprimierbarer Dichtung

- Fest montierte Aufnahmen in U-Profil mit vertikaler Dichtung

- Dichtung alterungs- und medienbeständig

- Pro Steckelement zwei Spannhebel zum Anpressen, Spannkraft einstellbar

- Aufnahmen, Spezialdichtungen und Barrierenelemente hoch chemikalienresistent

- Platzsparende Wandhalterungen zur Sperrkörperlagerung inklusive

- Standardfarbe RAL 3020/Verkehrsrot

(andere Farben auf Anfrage)

- Einfache Handhabung der Steckbarriere durch leichte Einzelelemente; individuelle Stauhöhe

- Produziert in Anlehnung an, LGA, TÜV / VdS-Richtlinien

- TÜV - geprüft

Maße:

Standardhöhe 400–2000 mm

Standardlänge bis 6000 mm

(andere Maße auf Anfrage)

Für Ihre Anfrage bitte folgende Daten eintragen:

Gewünschte Barrierenhöhe (BH) ..........................................mm

Gewünschte Lichte Weite (LW) ............................................mm

Sonstiges: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................