Ausschreibung

Löschwasserbarriere / Störfallbarriere:

steckbar, 4-Punkt-Riegel

- System BLOBEL oder gleichwertig -

Typ BTL-TR

Bevorzugt für Laibungsmontage

Der Sperrkörper des Steckschotts wird im Bedarfsfall aus seiner Wandhalterung genommen und per Hand vertikal in die fest installierten Aufnahmen eingesetzt. Manuelle 4-Punkt-Verriegelung.

- Rechteckiger Sperrkörper aus geschlossenem Aluminium-Hohlkammerprofil (Mindestwandstärke t = 4 mm), mit ergonomischen Aluminium-Tragegriffen

- Extrem anpassungsfähige BLOBEL-Spezialdichtung

- Fest montierte Aufnahmen in U-Profil mit vertikaler Dichtung

- Dichtung alterungs- und medienbeständig

- Zwei Transmissionsspannhebel mit vier Verriegelungspunkten zum Anpressen des Sperrkörpers, Presskraft einstellbar

- Aufnahmen, Spezialdichtungen und Barrierenelement hoch chemikalienresistent

- Platzsparende Wandhalterungen zur Sperrkörperlagerung inklusive

- Standardfarbe RAL 3020/Verkehrsrot

(andere Farben auf Anfrage)

- Durch 4-Punkt-Verriegelung auch bei großen Stauhöhen sicher

- Optimale Steckbarriere für Fluchttüren und beschränkte Platzverhältnisse

- Produziert in Anlehnung an, LGA, TÜV / VdS-Richtlinien

- TÜV - geprüft

Maße:

Standardhöhe 400–500 mm

Standardlänge 750–6000 mm

(andere Maße auf Anfrage)

Für Ihre Anfrage bitte folgende Daten eintragen:

Gewünschte Barrierenhöhe (BH) ..........................................mm

Gewünschte Lichte Weite (LW) ............................................mm

Sonstiges: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................